jessiJessica Nayeli Lozada Canizal.

Ingeniería Mecatrónica   8-B                Cinemática de robots   Profesor: Morán.

Capitulo III

Herramientas matemáticas para la localización espacial.

Capítulo 3. Herramientas matemáticas para la localización espacial.

  - Representación de la posición:

La localización de un cuerpo rígido es el espacio precisa de especificar tanto su posición como su orientación en un sistema de referencia definido. Lo ideal es representar c/u por separado y después combinar ambas.

Sistema cartesiano de referencia:

Coordenadas polares y cilíndricas:

(r,θ) Bidimensional. r representa la distancia desde el origen O del sistema hasta el extremo del vector p, mientras que θ es el ángulo que forma el vector p con el eje OX.

Coordenadas cilíndricas:

Tridimensional: OXYZ. Coordenadas cilíndricas p(r,θ,z) aplica el razonamiento sobre el plano OXY,mientras que la componente z expresa la proyección sobre el eje OZ del vector p.

Coordenadas esféricas: (r,θ,ϑ)

Localización de un vector en 3 dimensiones

r : Distancia desde el origen O hasta el extremo del vector p.

θ: Ángulo formado por la proyección del vector p sobre el plano OXY con el eje OX.

ϑ: Ángulo formado por el vector p con el eje OZ.

Cinemática de Robots:

Estudia el movimiento que realiza el robot y su sistema de referencia.

Cinemática directa:

Determina cuál es la posición y orientación del extremo del robot con respecto a un sistema de coordenadas como referencia.

Cinemática inversa:

Determina la orientación y posición de cada c/eslabón del robot, para alcanzar la posición y orientación del extremo final conocido.

Resolución de problema cinemática directa

Método geométrico.	               Matriz de transformación homogénea                 Cuaternios

Métodos geométricos:

Encontrar la relación que permita mediante la construcción de una o varias relaciones geométricas obtener los valores deseados de orientación y posición.

Cuando el No. De grados de libertad es >3, hay un problema de practicidad por eso no se aplica en robots industriales.

Matriz de transformación homogénea:

Algebra vectorial y matricial.

C/U de los elementos que componen el brazo robótico es una cadena cinemática en la que c/eslabón se encuentra unido por articulación. Es suficiente con encontrar una matriz de transformación que calcule o transforme la posición del extremo del robot tomando como coordenadas de referencia la base.

Representación Denavit Hartenberg (D-H)

- Rotación alrededor del eje Zi-1 un ángulo θi.

- Traslación a lo largo de Zi-1 una distancia di:vector di 0,0,di

- Translación a lo largo de Xi una distancia ai:vector ai(ai, 0,0)

- Rotación alrededor del eje Xi del ángulo αi;

Cuaternio: Representación de 4 valores. 1 escalar y 1 vector (x,y,z).

FIRMA DE TAREA.